本 科 课 程 论 文

物联网技术

第一次作业

姓 名：李林江

学 号：37220222203661

学 院：信息学院

专 业：数字媒体技术

年 级：2022 级

二〇二五年九月三日

摘要

本次选取智能家居、智能交通、工业物联网、智能农业四类具有代表性的互联网物联网应用场景，围绕硬件、软件、系统架构三个维度展开。智能家居侧重低功耗局域网与应用互操作，并通过 MQTT/CoAP 等实现云边互联；智能交通面向低时延与车路协同，采用C-V2X与ITS-G5等专用通信；工业物联网强调确定性、语义互操作与实时控制，以OPCUA为核心并辅以MQTT/DDS；智能农业场景在广域、超低功耗、低成本约束下广泛采用LoRaWAN与NB-IoT 等 LPWAN 技术，并结合土壤水分/气象等传感实现精细化种植。报告对比指出：不同场景在功耗-覆盖-时延-可靠性-互操作上的权衡显著；总体趋势为基于 IP 的互联统一、边缘智能与时敏网络、数据模型标准化。据此提出面向教学与工程落地的选型建议与演进路线。

目录：

摘要	2

目录：	3

1	引言	4

2	应用场景介绍	4

2.1	智能家居（Smart Home）	4

2.2	智能交通（V2X）	4

2.3	工业物联网（IIoT）	4

2.4	智能农业（Smart Agriculture）	5

3	软硬件技术架构分析	5

3.1	硬件层面对比	5

3.2	软件层面对比	5

4	结论与展望	6

5	参考文献	6

引言

物联网（IoT）在感知层、网络层与应用层技术的迭代推动下，在家庭、交通、制造与农业等领域形成多样化架构与协议生态。为避免“各自为政”得情况，本次选取四个典型场景进行纵深剖析与横向对比，并以公开标准/权威资料为依据，归纳出可复用的设计与选型方法。

应用场景介绍

智能家居

业务概念：跨厂商互通的家庭自动化（照明、安防、能耗管理等）。Matter标准以IP 原生的应用层统一不同生态，常跑在 Thread与 Wi-Fi 之上；蓝牙用于配网。

典型流程：设备入网→ 控制器发现与配对 → Thread/Zigbee/Matter 控制与编排 → 本地边缘网关桥接至云端。

智能交通

业务概念：车-车/车-路/车-人/车-网低时延通信与协同感知。两大路线：C-V2X与ITS-G5/DSRC。NR-V2X 面向高级自动驾驶应用、支持更灵活的帧结构与反馈机制；ITS-G5 在欧洲形成体系。

典型流程：车载单元与路侧单元通过直连发送安全与协同信息，或经蜂窝网络上云实现广域服务。

工业物联网

业务概念：产线/设备数字化、实时控制、质量追溯，强调确定性与互操作。OPC UA提供服务与信息模型语义；为满足实时控制，演进到OPC UA PubSub over TSN；同时配合 MQTT、DDS等。上层按 ISA-95进行 IT/OT 分层集成。

典型流程：现场设备→（TSN 工业以太网）→ 控制器/边缘 → 制造执行（MES，L3）→ ERP（L4），语义互操作基于 OPC UA 信息模型。

智能农业

业务概念：田间传感、远程阀泵控制、病虫害监测与用水优化。受制于远距离、低功耗、低成本，广用 LoRaWAN与 NB-IoT。土壤水分监测常见 TDR/FDR/电容式，TDR精度高但成本高，FDR/电容式更经济。〔

软硬件技术架构分析

硬件层面对比

| 维度 | 智能家居 | 智能交通 | 工业物联网 | 智能农业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用传感器 | 温湿度、门磁、PIR、功耗计量 | GNSS、IMU、毫米波雷达、摄像 | 振动、电流/电压、温压流、视觉 | 土壤水分、气象 |
| 执行器 | 灯/插座/阀门/门锁 | HMI、提示、制动与控制协同 | 伺服驱动、阀门、机械手 | 阀泵、施肥/喷灌 |
| MCU/SoC | 低功耗MCU（含802.15.4/BT/Wi-Fi） | 车规SoC，C-V2X/802.11p模组 | 工业控制器、实时以太网接口、TSN 交换芯片 | 超低功耗MCU+LoRaWAN/NB-IoT模组 |
| 通信模组 | Thread/Zigbee、Wi-Fi、BLE | C-V2X、ITS-G5/DSRC | 以太网/TSN、5G、工业串口/IO-Link | LoRaWAN、NB-IoT、部分4G/5G |

软件层面对比

| 层级 | 智能家居 | 智能交通 | 工业物联网 | 智能农业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | Zephyr、FreeRTOS0等轻量RTOS | 车规OS/RTOS | 实时OS+工控平台 | 低功耗RTOS |
| 协议栈 | Matter、Thread、MQTT | C-V2X/NR-V2X协议栈、ITS-G5/802.11p | OPCUA、MQTT、DDS | LoRaWAN/NB-IoT、MQTT/HTTP；本地规则引擎 |
| 数据标准 | — | — | ISA-95/IEC62264分层与对象模型 | 农情数据模型； |
| 互操作与生态 | 跨平台互通 | 车路协同一致性 | 语义互操作 | 设备与平台即插即用、低功耗远距 |

结论与展望

统一与互操作：家居侧Matte正在成为应用层统一入口；工业侧以 OPC UA 信息模型 + PubSub/TSN 实现语义与实时性的兼容；医疗数据侧 HL7 FHIR 成为主流交换标准

边缘智能与时敏网络：TSN 与边缘推理（如 AWS IoT Greengrass 组件化）减少时延、增强鲁棒

安全与合规：尤其医疗与车联网对网络安全/更新可用性提出更严要求，例如 FDA 的医疗器械网络安全预提交指南更新。

建议：按“功耗/覆盖/时延/互操作/生态”五维度做约束分层，先定物理层/链路层，再选传输/应用层，最后落地安全与运维

参考文献

①OASIS：MQTT 5.0 标准（2019）

② OPC Foundation：OPC UA 概览（官方）.

③ OMG：DDS 标准门户.

④ OMG：DDS 1.4 规范（PDF）.

⑤ Connectivity Standards Alliance：Matter 1.3/1.4 规范.

⑥ The Verge：Matter 1.4.1 更新（多设备二维码/NFC Tap-to-Pair）
⑦ OPC UA Part 1：Overview & Concepts v1.05 (2024-11)

⑧ HiveMQ：MQTT 5 Essentials（2024 更新）

⑨ EMQ：MQTT 5.0 新特性与迁移清单（2025）

⑩ IBM：MQTT v5 增强摘要.

⑪ IETF：CoAP RFC 7252（2014）

⑫ WIRED：What is Matter（2024）

⑬ Thread Group：Thread 1.4 白皮书（2024-09） & OpenThread Primer.