本 科 课 程 论 文

物联网技术

第三次作业

姓 名：李林江

学 号：37220222203661

学 院：信息学院

专 业：数字媒体技术

年 级：2022 级

二〇二五年九月十六日

摘要

室外仅依赖卫星定位在建筑物遮挡、城市峡谷与室内环境中易受信号衰减与多径影响，精度与可用性显著下降；而仅用室内定位又难以覆盖园区/城市场景、跨楼宇连续追踪与外场过渡区域。为解决“覆盖—精度—连续性”的三难题，本文系统梳理 GNSS、基站定位、UWB、Wi-Fi 指纹/RTT、蓝牙 AoA/AoD、IMU-PDR 与视觉定位（等关键技术原理与性能边界；在此基础上提出以“场景驱动的多源切换与融合”为核心的混合定位体系，给出在智慧园区人员/资产管理、商场顾客导航、应急救援和共享出行等典型场景中的组合策略、切换机制与数据融合算法（以卡尔曼滤波/因子图为主），并提供一套可落地的“商场顾客定位”方案样例。综合评估显示：混合方案在室外≤5 m、室内≤1 m 的综合精度、≤1 s 级的模式切换延迟与全天候鲁棒性方面显著优于单一技术，同时在基础设施投入、协议互通、隐私与能耗管理方面存在工程挑战。最后展望了 5G/6G 精确定位、低功耗芯片、AI 融合估计与安全增强将带来的优化方向

目录：

本 科 课 程 论 文	1

摘要	2

目录：	3

1	引言	4

2	核心定位技术原理梳理	4

2.1	室外定位	4

2.2	室内定位	5

3	混合定位技术方案设计	5

3.1	融合逻辑	5

3.2	关键技术环节	5

3.3	方案示例：商场顾客混合定位	6

4	性能分析与对比	7

4.1	关键指标	7

4.2	与单一技术对比	7

5	应用场景与落地挑战	8

5.1	典型应用价值	8

5.2	落地挑战	8

6	结论与展望	9

7	参考文献	9

引言

室内外混合定位之所以成为趋势，源于单一技术在不同环境下的天然短板：GNSS（GPS/北斗等）在建筑物遮挡与多径环境中可见卫星数与载噪比显著下降、误差随反射路径增大而剧烈波动，常出现室内失锁或城市峡谷失准；相对地，室内技术如UWB、Wi-Fi RTT（802.11mc/az）与蓝牙AoA/AoD虽能在近距获得分米至米级测距/定位，但受部署密度、终端支持度、电磁环境与维护成本所限，难以跨楼宇与园区连续覆盖；5G NR增强定位（Rel-16及后续）在公网侧带来更高精度与可用性，但仍需与GNSS及短距测距/指向手段协同；而IMU-PDR与视觉定位（VIO/VPS）擅长在过渡区“接续”轨迹、抑制突跳。基于上述约束与互补，本报告以“场景驱动、质量感知、自适应融合”为主线，系统梳理GNSS/基站定位、UWB/Wi-Fi RTT/蓝牙AoA、IMU-PDR与VIO/VPS的机理与性能边界，提出室外→过渡→室内的切换判据与融合策略（如基于C/N0与PDOP的IO识别、EKF/因子图融合与异常源降权），给出面向园区导航、商场导览、应急救援与共享出行的组合选型与样例方案，并在后续章节从精度/时延/功耗/鲁棒性等维度进行对标评估，讨论部署与运维挑战（协议生态、布站成本、隐私合规）与演进方向（低功耗芯片、AI融合估计、与5G/6G深耦合）

核心定位技术原理梳理

室外定位

卫星定位（GPS/北斗/GNSS）：通过测距/差分与多星几何解算位置，开阔环境民用典型误差米级，可达 ≤5 m；高端方案（RTK/PPP）可达分米/厘米，但依赖改正与链路。室内/密集城区受遮挡与多径显著退化。

蜂窝/基站定位（LBS）：LTE 的 E-CID、OTDOA，5G NR 的 DL/UL-TDOA/到达角等方法由网络侧辅助定位，覆盖广、穿透好，精度随站点密度与带宽提升（5G Rel-16 起引入精确定位架构与信令）。

蓝牙 Beacon 室外辅助：在室外园区/园林等 GPS 退化区域布设 BLE Beacon，可提供邻近/到达角线索，用作地标/校正（如 iBeacon、BLE AoA 方向测量）

室内定位

UWB（IEEE 802.15.4 系）：超宽带脉冲/HRP-UWB，抗多径、到达时延分辨率高，常用 TDoA/ToF 布站定位，典型亚米-分米级。手机端 UWB 的普及（如 iPhone U1/U2）推动近场测距与方向感知。

Wi-Fi 指纹 & RTT/FTM：指纹法依赖 RSSI 指纹库，部署/维护成本高；RTT（802.11mc/FTM）按往返时延测距，1–2 m（90% 分位，带宽相关），新标准 802.11az（NGP）在更宽带宽/MIMO 下可达亚米甚至厘米级潜力。

蓝牙 AoA/AoD：蓝牙 5.1 引入方向测量（阵列天线相位差），在较好几何与校准下可达亚米级，但对天线设计、时钟与多径较敏感。

IMU-PDR（惯性导航）：利用手机加速度/陀螺计步、航向与步长估计实现行人航迹推算，短时连续性好但存在漂移，需地图/无线电/视觉约束。

视觉定位（VIO/VPS）：VIO 将摄像头特征点与 IMU 融合获取相对位姿；VPS（如 ARCore Geospatial）通过与街景/视觉地图匹配获取绝对位姿，适合“室外-半室内-门廊”过渡区域精校。

混合定位技术方案设计

融合逻辑

园区人员/资产：室外以 GNSS/5G 定位为主，进入建筑后切 UWB 或 Wi-Fi RTT；过渡区由 IMU-PDR+BLE Beacon/RTT 维持连续性。

无人配送/共享出行：车端以 GNSS+IMU 为基，穿越棚区/地库/隧道时由 5G-TDOA 与 VIO 接管，出地库后回归 GNSS 并用因子图平滑轨迹。

商场导览/客流分析：到达商场外部使用 GNSS/基站定位定位到楼体，进入室内后切换至 Wi-Fi RTT/蓝牙 AoA 指纹，IMU-PDR实时修正。

关键技术环节

（1）切换机制：IO（Indoor/Outdoor）识别与模式管理

以 GNSS C/N0、可见卫星数、PDOP 等阈值+时间序列为主的 IO 检测；辅以 Wi-Fi 可见 AP 密度、气压高度变化与磁环境突变。研究表明基于 GNSS 统计特征与序列的 IO 检测在复杂场景可达 95%+ 精度。

状态机/混合 HMM：Outdoor→Transition→Indoor 三态，设置进入/退出滞回与最短保持时长，避免频繁抖动切换。

（2）多源数据融合

扩展卡尔曼滤波（EKF）/无迹卡尔曼（UKF）：状态含位置/速度/航向与偏置，按来源（GNSS、RTT、UWB、AoA、PDR、VIO）构建观测，基于来源可靠度（如 C/N0、Ranging KPI、几何 GDOP、视觉特征数）自适应加权。

因子图优化（FGO）：利用图优化统一融合原始伪距/相位、IMU 预积分与里程计/视觉约束，在“出地库/跨门廊”场景保持轨迹连续与平滑。

选择性融合/质量门控：当某源退化（如 RTT 抖动、AoA 多径）时动态降权或剔除，必要时回退到 PDR+地图匹配。

（3）系统与云边协同

端侧执行实时融合与短时轨迹平滑；边/云侧维护 Wi-Fi 指纹库、AoA 校准、UWB 基站时钟同步与 3D 楼层/地图服务，并提供定位日志的隐私化训练（联邦学习/差分隐私）。Wi-Fi RTT 安全与 802.11az 新增的安全增强值得在系统设计中纳入。

方案示例：商场顾客混合定位

流程：

节点硬件：手机（支持 RTT/IMU/摄像头/可选 UWB）、RTT 能力 AP、AoA 天线阵列（关键走廊/楼层出入口）、UWB 基站（重点柜台/仓储）、BLE Beacon（门口/电梯厅）、气压/磁传感器（手机内置）。
         软件：Android Fused Location Provider 统一位置请求；本地 EKF/FGO 融合引擎；云侧地图/指纹管理与分析平台；隐私合规的日志与模型更新。

性能分析与对比

关键指标

定位精度：室外 ≤5 m（开阔 GNSS），过渡区 1–3 m（VIO+PDR+少量无线电约束），室内主通道 1–2 m（RTT 80 MHz 90% 分位 2 m；蓝牙 AoA 1–3 m，良好几何下可逼近亚米；UWB 专区 0.1–0.5 m）。

响应与切换：C/N0 连续判决+滞回，模式切换设计目标 ≤1 s；VIO/PDR 可无缝承接，避免位姿跳变。

能耗：优先以 Fused Location 低功耗请求策略与事件触发扫描；UWB/RTT 在目标区域按需开启，PDR/VIO 仅在 GNSS 退化时提升频率。

抗干扰：UWB 抗多径好；RTT/蓝牙易受金属/人群影响，需多点几何与离群点抑制；GNSS 城市峡谷多径/遮挡显著，5G 定位与 VPS 可作为外场修正。

与单一技术对比

| 方案 | 室外覆盖 | 室内覆盖 | 典型精度 | 切换连续性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单一 GNSS | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | 5–10 m | △ | 室内/峡谷退化明显。 |
| 单一 UWB | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 0.1–0.5 m | △ | 需布站、成本较高。 |
| 单一 Wi-Fi RTT | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 1–2 m | △ | AP 需支持 FTM/RTT。 |
| 混合（本文） | ★★★★★ | ★★★★★ | 室外≤5 m；室内≤1–2 m；重点区≤0.5 m | ◎ | VIO/PDR 过渡、云边协同。 |

。

应用场景与落地挑战

典型应用价值

智慧工厂/园区：人员跨车间/库区流转与设备资产管理，室外 GNSS/5G + 室内 UWB/RTT 一体化，危险区域到达角触发告警。

应急救援：消防员从室外进入建筑，GNSS→VIO/PDR→UWB/RTT 的级联，气压计判别楼层，室外回连后云侧回放轨迹与搜救指引。

共享出行/无人配送：地库/棚区依赖 VIO/5G 定位与 IMU 惯导，出场后 GNSS 回归并用因子图平滑，VPS 可用于精确停放/锚点核验（已有城市级应用实践）。

商场与机场导览：RTT+AoA 实时导览，UWB 保障重点区域高精度；Fused Location 降能耗实现常驻。

落地挑战

协议与生态：802.11mc/az、蓝牙 AoA、UWB（FiRa/802.15.4z）与 3GPP 定位能力需跨厂商/跨层互通，部署初期版本碎片化。

基础设施成本：UWB 基站/同步、AoA 阵列与 RTT-AP 升级需 CAPEX；可优先覆盖“高价值区域”，其余区域用指纹/融合兜底。

复杂电磁/结构环境：金属货架、人流密集引起多径/遮挡；需多点冗余、鲁棒估计与在线自标定。

隐私与安全：Wi-Fi RTT/蓝牙扫描与位置日志需合规采集与最小化，802.11az 对测距安全的增强与厂商额外握手/异常点检测是必要补充。

结论与展望

结论：以“场景驱动的按需组合 + 质量感知的自适应融合”为主线，混合定位能同时满足广覆盖与高精度，并依托 VIO/PDR 实现“室外—过渡—室内”的连续轨迹与快速切换，在智慧园区、应急救援与共享出行等场景显著优于单一技术路线。

展望：
（1）5G/6G 精确定位 与密集站网将把公网侧定位带入分米级并与 GNSS/IMU 紧耦合；（2）低功耗定位芯片/协同感知 降低终端能耗并提升可用性；（3）AI+因子图/贝叶斯混合 进一步提升退化场景的鲁棒性；（4）安全与隐私增强（如 802.11az/厂商安全测距）与合规模型训练（联邦/差分隐私）成为工程标配。

参考文献

[1] GPS.gov. Performance Standards & Specifications[S/OL]. 2020. 
[2] NIST. A Performance Comparison of Wi-Fi RTT and UWB for RF Ranging[R/OL]. 2024. 
[3] Android Developers. Wi-Fi location: ranging with RTT[S/OL]. 2025-10-31 更新. 
[4] Android Source. Wi-Fi RTT (IEEE 802.11mc/az) KPI 指标[S/OL]. 
[5] IEEE 802.11az（Next Generation Positioning）综述材料[S/OL]. 2023. 
[6] Bluetooth SIG. Using Bluetooth® Direction Finding for high-accuracy indoor positioning[OL]. 2022. 
[7] Che F. et al. Indoor Positioning System Using UWB: A Review[J]. Sensors, 2023. 
[8] Ericsson. 5G positioning: What you need to know[OL]. 2020. 
[9] 3GPP TS 38.305. NG-RAN; Stage-2 Functional Specification of UE Positioning[S]. Release 16. 
[10] 3GPP TS 36.355. LTE Positioning Protocol; OTDOA/E-CID/A-GNSS[S]. 
[11] Google ARCore 文档：Fundamentals / Environment（VIO 原理）[S/OL]. 
[12] Google ARCore Geospatial API（VPS）[S/OL]. 2025-07-14. 
[13] Zhu Y. et al. A Fast Indoor/Outdoor Transition Detection Algorithm[J]. Sensors, 2019. 
[14] Gao & Groves. Environmental Context Detection for Adaptive Navigation[R]. UCL, 2018. 
[15] Android Developers. Fused Location Provider API[OL]. 2024-10-31. 
[16] Android Developers. About background location and battery life[OL]. 2025-02-21. 
[17] R&S. Bluetooth® Direction Finding 技术要点[OL]. 
[18] NIST. PerfLoc 数据/用户指南[OL]. 2023-12-15. 
[19] Help Net Security. IEEE 802.11az 将使定位精度达 <0.1 m 的访谈[OL]. 2023-08-25. 
[20] Qualcomm. Wi-Fi Ranging White Paper[R]. 2021.