本 科 课 程 论 文

物联网技术

第二次作业

姓 名：李林江

学 号：37220222203661

学 院：信息学院

专 业：数字媒体技术

年 级：2022 级

二〇二五年九月九日

摘要

本文梳理了传感器的主要分类与工作原理，说明其在物联网感知层中的核心地位。随后，从Zigbee与LoRaWAN两条典型感知网络入手，对网络拓扑、通信机制与数据流转进行了对比：Zigbee 面向短距低功耗、支持星型/树型/网状拓扑并以协调器-路由-终端角色构网；LoRaWAN 采用“星中之星”拓扑，终端与网关单跳、由中心网络服务器统一调度，并通过 Class A/B/C 三类设备在功耗与下行时延间取舍。最后，给出一个智慧农业的方案：终端节点采集土壤水分/温湿度/雨量数据，通过网关回传至云端，在云侧完成存储、分析、告警与阀泵控制闭环。方案列出了节点层硬件/软件选型与安全机制，并归纳了功耗-覆盖-时延-安全的工程权衡与适配策略。

目录：

摘要	2

目录：	3

1	引言	4

2	传感器：分类、工作原理与典型应用	4

2.1	温度类	4

2.2	力学/压力类	4

2.3	环境/农情类	4

3	传感器网络与数据传输	4

3.1	Zigbee	4

3.2	LoRaWAN	5

3.3	应用层/传输层协议衔接	5

4	应用场景方案	5

4.1	场景目标	5

4.2	总体架构与数据流	6

4.3	组网方案	6

4.4	节点硬件方案	6

4.5	终端软件方案	6

4.6	云端与安全	6

5	参考文献	6

引言

物联网（IoT）体系结构常见分层模型包含感知/感测层、网络/传输层、处理/平台层与应用层等，感知层负责从物理世界采集数据，是端到端链路的源头与关键瓶颈之一；近年的综述工作系统梳理了该层在多层模型中的定位与作用。本文以此为理论框架，聚焦“传感器—感知网络—云平台”的纵向贯通，旨在通过标准与实践材料的整合，形成一份符合学术规范、可直接指导工程实现的调研与方案文档。

传感器：分类、工作原理与典型应用

温度类

热电偶基于塞贝克效应产生毫伏级热电势，需冷端补偿；

RTD以电阻-温度近线性关系计测，常见 Pt100，线性好、精度高；

热敏电阻灵敏度高、成本低、非线性大。以上器件的测量与信号调理在主流厂商教程中有系统阐述。

力学/压力类

应变计/压力传感器常采用惠斯通电桥输出微小差分电压，需要仪用放大器进行高共模抑制与精密增益，相关桥路与放大器设计方法详见 ADI 技术手册。

环境/农情类

土壤水分：TDR精度高但成本高；FDR/电容式成本低、功耗低，配合定标能满足大规模布设；农业推广与近年实验对比给出了实证。

温湿压一体：如 Bosch BME280，体积小、功耗低、I²C/SPI 接口，适合电池应用。

传感器网络与数据传输

Zigbee

网络拓扑与角色：Zigbee 原生支持星型、树型与 Mesh；角色包括协调器、路由器与终端设备，其中协调器负责建网与信任中心，路由器扩展覆盖与转发，终端设备可深度休眠以省电。权威规范与厂商指南均给出上述定义与构网要点。

入网与数据流：设备扫描信道→允许入网→密钥/超时策略→加入网络后按 NWK/APS 层转发至网关，再由网关桥接至IP上云；规范对重入网与终端超时等有明确流程描述。

LoRaWAN

拓扑与数据流：采用星中之星架构——终端单跳到一个或多个网关，网关经IP与网络服务器（LNS）通信，LNS 再路由至应用服务器；网关仅做透明转发，长距离主要由LoRa 物理层特性保障。

设备类别（Class A/B/C）：

Class A：所有设备必须支持；上行后开启两个短接收窗，功耗最低；

Class B：在A的基础上通过网络同步与“ping slots”提供确定性下行时延；

Class C：除发送外基本常听，下行时延最低但功耗最高；官方资料与 1.0.3 规范均有表述。

入网方式：设备通过 Join-request/Join-accept完成动态会话密钥协商；相较 ABP，OTAA更安全、每次入网生成新会话密钥。

应用层/传输层协议衔接

MQTT 5.0：轻量的发布模型，适合边—云数据聚合与分发。

CoAP：面向受限节点的类HTTP/UDP协议，便于与Web生态互通。

应用场景方案

场景目标

在面积大、供电受限的田地，长期、低成本地获取土壤水分、温湿度、雨量并且联动水泵，实现按需灌溉和报警预防。

总体架构与数据流

终端节点（LoRaWAN Class A）→LoRaWAN网关 → 托管LNS（AWS IoT Core for LoRaWAN） → 规则引擎 → 数据库→ 控制下行（水泵）。

AWS提供托管LNS与网关CUPS管理、FUOTA远程升级，降低自建运维成本。

LoRaWAN的星中之星确保广覆盖、网关透明转发，LNS统一下发控制策略。

组网方案

拓扑与频次：LoRaWAN星中之星；终端Class A每15–30分钟上报一次，越限即时上报；下行控制在 RX1/RX2窗口响应（或视需要采用 B/C 类）。

网关：室外安装、PoE/市电供电、4G/以太回传。

节点硬件方案

微控制器/射频：LoRa 射频，低功耗设计。

传感器：土壤水分：FDR/电容式传感器；

环境：BME280；

雨量：翻斗式雨量计。

终端软件方案

协议栈：采用开源 LoRaMAC-node ，Class A为默认；低功耗管理与掉电存储。

上行负载：传感聚合+时间戳；

云端与安全

托管 LNS 与运维：AWS IoT Core for LoRaWAN 提供 LNS、CUPS 网关配置、FUOTA 组播升级能力；规则引擎将消息路由至时序库/对象存储/函数计算。

设备认证与加密：使用 X.509 证书进行 TLS 双向认证，为 MQTT/HTTPS 通道提供身份与加密保障。

参考文献

1.Sethi, P.; Sarangi, S. Internet of Things: Architectures, Protocols, and Applications. 2017.

2.Sadhu, P. K., et al. Internet of Things: Security and Solutions Survey. 2022.
3. Connectivity Standards Alliance. Zigbee Specification（2023 修订版）
4. Silicon Labs. UG103.02: Zigbee Fundamentals。
5. LoRa Alliance. What is LoRaWAN?
6. LoRa Alliance. LoRaWAN 1.0.3/1.0.x 规范
7. LoRa Alliance. LoRaWAN L2 1.0.4 Specification
8. OASIS. MQTT Version 5.0
9. IETF. RFC 7252: The Constrained Application Protocol (CoAP)
10. AWS. AWS IoT Core for LoRaWAN。
11. AWS. FUOTA for AWS IoT Core for LoRaWAN。
12. AWS. X.509 client certificates / Authentication / Server authentication。
13. Texas Instruments. A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)。
14. NI. Measuring Temperature with Thermocouples, RTDs, and Thermistors。
15. Analog Devices. Practical Design Techniques—Bridge/Strain Gauge。
16. University of Minnesota Extension. Soil moisture sensors for irrigation scheduling。
17. Michigan State University Extension. Utilizing Soil Moisture Sensors for Efficient Irrigation Management。
18. Bosch Sensortec. BME280 Datasheet。
19. Segovia-Cardozo, D. A., et al. Tipping Bucket Rain Gauges in Hydrological Research。