作业四：设计一个矿泉水饮料的制造BOM，并进行编码。

编码规则：
[类别2位][产品线2位][规格3位][包装2位][顺序3位]

类别：30=产成品 20=半成品 11=包材 10=原料

产品线：02=饮料-矿泉水

规格：净含量（ml），例500=500ml

包装：01=单瓶 12=箱装12瓶 24=箱装24瓶

顺序：001~999

BOM—单瓶500ml矿泉水

| 层级 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 单位用量 | 损耗率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3002 500 01 001 | 成品：矿泉水500ml（单瓶） | 瓶 | 1.000 | — | 销售单位 |
| 1 | 2002 500 00 001 | 半成品：灌装瓶（500ml，无标，带盖） | 瓶 | 1.000 | 0.3% | 制造得到 |
| 1 | 1102 000 00 001 | 包材：不干胶标签（500ml） | 张 | 1.000 | 0.5% | 贴标用 |
| 1 | 1102 000 00 002 | 包材：喷码墨水/色带（折算到单瓶） | 瓶 | 0.005 | — | 工艺消耗按折算 |

半成品展开

| 层级 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 单位用量 | 损耗率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2002 500 00 001 | 半成品：灌装瓶（500ml，无标，带盖） | 瓶 | 1.000 | — |  |
| 1 | 1002 500 00 001 | 原料：净化水（RO） | L | 0.500 | 0.5% | 含制水损耗 |
| 1 | 1102 028 00 001 | 包材：PET瓶（500ml） | 个 | 1.000 | 0.5% | 直购瓶 |
| 1 | 1102 028 00 002 | 包材：28mm瓶盖（HDPE） | 个 | 1.000 | 0.5% | 扭力加盖 |